XCS2009/2011伺服驱动器

说

明

书

（简）

无锡市桐伟机械自动化有限公司

无锡市迅成控制技术有限公司

2012.6印制

- 驱动器接线

  - 驱动器端子接线

| 端子 号 | 端子 标号 | 标号名称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE | 系统接地 | 接地端子, 如机器没有可靠接地请不要接此端子！ |
| 2 | R | 主电源输入 单相或三相 AC220V 50Hz | 电源输入端子 ：单相AC220V 接 R 、S 端子 三相AC220V 接 R 、S 、 T 端子 |
| 3 | S |  |  |
| 4 | T |  |  |
| 5 | U | 伺服电机输出 | 伺服电机输出端子 ：U----- 2 (电机侧) 线径：大于2 .5mm² V----- 3 (电机侧) 注意：必须一一对应 W---- 4 (电机侧) 连接 |
| 6 | V |  |  |
| 7 | W |  |  |
| 8 | PE | 接地 | 接电机外壳地 PE---- 1 (电机侧) 如机器没有可靠接地请不要接此端 |
| 9 | B | 外接制动 电阻 | 外接制动电阻端子 电机功率＜2KW 接30Ω /200W ≥2KW 接30Ω /600W |
| 10 | P |  |  |

如果电机转动方向不对，请修改参数PA-15，切勿改变电机接线顺序 ！！！

2、CN1 控制信号输入接线

| 序号 | 驱动器侧 CN1 插头 | 电脑控制器侧 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18、32、34 #脚 | +12V |
| 2 | 10 #脚 | 12GND |
| 3 | 33 #脚 | CP 脉冲信号 |
| 4 | 35 #脚 | CW 方向信号 |
| 5 | 14 #脚 | CL 伺服清零信号（可不接） |

3、CN2 编码器信号输入端子

| 驱动器侧插头 | 功能 | 电机侧插头 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编码器 A+ 输入 | 4 |
| 2 | 编码器 A- 输入 | 7 |
| 3 | 编码器 B+ 输入 | 5 |
| 4 | 编码器 B- 输入 | 8 |
| 5 | 编码器 Z+ 输入 | 6 |
| 6 | 编码器 Z- 输入 | 9 |
| 7 | 编码器 U+ 输入 | 10 |
| 8 | 编码器 U- 输入 | 13 |
| 9 | 编码器 V+ 输入 | 11 |
| 10 | 编码器 V- 输入 | 14 |
| 11 | 编码器 W+ 输入 | 12 |
| 12 | 编码器 W- 输入 | 15 |
| 14、15、16 | +5V 电源 | 2 |
| 19、20、21 | 0V 电源公共地 | 3 |
| 26 | 屏蔽线保护地 | 1 |

二、显示与键盘操作

01、接通电源显示                                                              r         00

02、按  ◀键显示                                 dp- Spd

03、再次按 ◀键显示                            dp-

04、按 ▲ 键选择参数设置 PA                     PA-

05、按确认键Enter 显示                        PA-   0

06、按▲或▼键选择需要修改的参数号,

按确认键Enter ，显示当前参数数值  PA-    0 参数PA0 ﹁

按▲ 或▼ 键 ，修改该参数数值    PA-    1 参数PA1  |

按Enter 键确认并返回             ↓     ↑         |                  ▲

.      .          |→Enter→     100   Enter →

同样方法修改其他参数数值             .      .          |                  ▼       ↓

↓     ↑          |← ← ← ← ← ← ← ← ← ←

PA-    97 参数PA97 |

PA-    98 参数PA98 」

07、待所有参数修改完后显示           PA-    **

08、保存参数操作：

按 ◀键返回后显示             PA-

按▲键后显示                  EE-

按确认键显示                  EE-   SEt

再次按确认键准备保存显示      StARt

再次按确认键保存完成显示      FInISh

09、恢复参数出厂值操作  （慎用）

参数调乱后需恢复参数出厂值

按 ◀键返回后显示             PA-

按▲键后显示                  EE-

按确认键显示                  EE-   SEt

按▼键后显示                  EE-  dEf

再次按确认键准备保存显示      StARt

再次按确认键保存完成显示      FInISh

断电后重新上电即恢复参数出厂值

三、简易参数调节参考值

参数号： 数值：  功能说明：

0        318      密码     用户密码：315      型号密码：318

4         0       控制方式选择（位置控制） 0：位置控制方式     1：速度控制

2：试运行控制       3：JOG控制

4：编码器调零       5：开环运行

5       330       速度比例增益（数值越大，刚度越大。一般负载惯量大，设定值越大）

6       100       速度积分时间（数值越小，积分速度越快，太小容易产生超调）

9        30       位置比例增益（数值增大可减少位置滞后量，过高会导致振荡或超调）

12     10000      电子齿轮分子

13      250       电子齿轮分母（设定伺服电机的一圈所走步数）

15       0-1      伺服电机 正/反转 选择

20        1       驱动禁止输入无效（务必设定成1）

91     2500    额定转速                                     7520 电机额定电流 6 A

92     匹配电机额定电流       输入密码318后可调节        10020 电机额定电流 8 A

93     700     额定转矩                                    15015 电机额定电流11 A

备注：第一步先要匹配驱动器参数PA-92的额定电流和电机额定电流是否一致，

如不一致请修改电机额定电流后方能运转。

四、故障指示及对策

| 报警代码 | 报警名称 | 运行状态 | 原 因 | 解决对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Err 1 | IPM模块故障 | 接通电源时显示 | ●IPM智能模块故障 | ●更换驱动器 |
|  |  | 电机运行中显示 | ●供电电压偏低 ●过热 ●驱动U、V、W之间短路 ●电机绝缘损坏 ●受到干扰 | ●检查供电电源 ●增强散热 ●检查电机 ●检查线路 ●降低起停频率 |
| Err 2 | 主电路过压 | 接通电源时显示 | - 输入电源电压过高 - 电路板故障 - 电源电压波形不正常 | ●检查供电电源 ●更换驱动器 |
|  |  | 电机运行中显示 | ●制动回路容量不够 ●制动电阻断路或没接 | ●降低起停频率 ●测量制动电阻阻值是否 等于标称值 ●增加加/减速时间数 ●减小负载惯量 ●减小转矩限制值 ●换更大功率的驱动和电机 |
| Err 3 | 过电流 | 接通电源时显示 | - U、V、W 接线顺序错 误 - 软件过流 | ●检查接线 ●电机堵转，检查机械传动 ●检查电机 |
|  |  | 电机运行中显示 |  |  |
| Err 4 | 欠压 | 接通电源时显示 电机运行中显示 | - 输入电源电压过低 - 驱动器内部电源故障 - 电源线太细 | ●检查供电电源 ●更换驱动器 ●更换电源线 ●报4号故障后，必须断电等 待10分钟后，重新上电运行 |
| 报警代码 | 报警名称 | 运行状态 | 原 因 | 解决对策 |
| Err 5 | 模拟A通道无电流 |  | ●模拟A通道故障 | ●更换驱动器 |
| Err 6 | 模拟B通道无电流 |  | ●模拟B通道故障 | ●更换驱动器 |
| Err 7 | 编码器故障 | 接通电源时显示 运行中偶尔显示 | ●电机编码器损坏 ●编码器连接线接触不良或线路松脱断开 | ●更换电机 ●更换编码器电缆 ●偶报故障将PA64改为70 |
| Err 8 | 超速 | 接通电源时显示 | ●控制电路板故障 ●编码器故障 | ●更换伺服驱动器 ●更换电机 |
|  |  | 电机运行中显示 | ●输入指令脉冲频率太高 | ●正确设定输入脉冲 |
|  |  |  | ●加/减速时间常数太小，使速度超调量过大 | ●增大加/减速时间常数 |
|  |  |  | ●电子齿轮比太大 | ●正确设置 |
|  |  |  | ●编码器故障 | ●更换电机 |
|  |  |  | ●编码器电缆不良 | ●更换编码器电缆 ●如果运行中允许超速，请将PA85改为1 |
|  |  |  | ●伺服系统不稳定，引起超调 | ●重新设置有关增益 ●减小负载惯量 ●增大机械齿轮比 |
| Err 9 | 位置超差 | 电机有运行动作 电机一点都不动 | - 编码器故障 | ●更换电机 |
|  |  |  | - 位置超差检测范围太小（偶尔报警） | ●增大位置超差检测范围 |
|  |  |  | - 转矩不足 - 电机坏 | ●换更大功率伺服电机 用JOG运行电机 |
| Err 10 | 软件过流 |  | - 电机堵转 - 电机坏 | ●更换电机 |
| Err 11 | 驱动禁止异常 | 接通电源时显示 | ●参数设置异常 | ●将PA-20参数值改为“1”，即取消ccw、cw输入禁止 |
| Err 13 | 编码器故障 |  | ●电机编码器损坏 ●编码器连接线接触不良或线路松脱断开 | ●更换电机 ●更换编码器电缆 |
| Err 15 | 软件异常 |  | ●更换伺服驱动器 | ●更换伺服驱动器 |
| Err 16 | 制动故障 |  | ●制动电阻坏或制动电阻未接 ●制动电路故障 | ●更换电阻或连接电阻 ●更换伺服驱动器 |

五、监视方式

上电显示  r   1000  电机速度1000r/min

按左移键 ◀ 显示 dP- SPd  电机速度， 按下键▼依次显示为

dP- Is   显示电机电流最大值（加负载）

dP- Ic   显示电机电流最小值（空载）

dP- EP2  显示位置偏差最大值（3S刷新）

dP- SP2  显示最高转速

dP- rES  保留

dP- Cr  正方向反馈脉冲  反馈

dP- CCr 反方向反馈脉冲  反馈

dP- Err  报警代码

dP- r n  制动电阻释放电流时间

dP- Cod  编码器输入信号

dP- oUt  输出端子状态

dP- I n  输入端子状态

dP- RPo  rotor absolute location (impulse)

dP- C t  torque instruction（％）

dP- C s  speed instruction (r/min)

dP- Frq  position command impulse frequency (KHz)

dP- Cnt  current control mode

dP- LSP  display the real feedback impulse number （impulse）

dP-  I   motor current at present（A）

dP- trq  motor torque（％）

dP- EPo. 位置偏差高5位（×100000脉冲）

dP- EPo  位置偏差低5位（脉冲）

dP- CPo. 位置指令高5位（×100000脉冲）接收

dP- CPo  位置指令低5位（脉冲）接收

dP- Pos. 当前位置高5位（×100000脉冲）反馈

dP- Pos  当前位置低5位（脉冲）反馈

dP- SPd  电机速度

无锡市桐伟机械自动化有限公司

无锡市迅成控制技术有限公司

技术支持：0510-88552117 （陈）先生